# ARUCAD Başvuru Platformu Sunucu Talebi

# Proje Adı

ARUCAD Başvuru Platformu

# İhtiyaç Duyulan Domainler

Üretim sitesi: apply.arucad.edu.tr

API ve yönetim paneli: api.apply.arucad.edu.tr

Test sitesi: test.apply.arucad.edu.tr

Test API: api.test.apply.arucad.edu.tr

# Sunucu Özellikleri

Üretim sunucusu: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD

Test sunucusu: 2 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB SSD

İşletim sistemi: Ubuntu Server 24.04 LTS

Veritabanı: PostgreSQL 18

Diğer yazılımlar: Redis 7, Nginx, PHP 8.3, Node.js 24 LTS

Başvuru dosyaları: Herkese kapalı 100 GB S3 uyumlu dosya alanı

Güvenlik ve yedek: HTTPS sertifikası; günlük otomatik yedek, sunucu dışında saklama

Ölçülen mevcut veri: uygulama dosyaları 1,82 GB + veritabanı tabloları 0,023 GB + eski WPForms arşivi 11,32 GB = 13,16 GB. Seçilen diskler işletim sistemi, kurulum, aktarım ve büyüme alanını da içerir.

Not: İşlemci ve RAM değerleri BT ekibine verilecek kesin kurulum talebidir; gelecekteki eşzamanlı başvuru sayısı bilinmediği için kapasite garantisi değildir. Mevcut WordPress adresi, yeni sistem test edilmeden yönlendirilmemelidir.